Rada messing magneetventielen 12 V AC

Een indirect werkend magneetventiel. Spanningsloos gesloten (NC) met messing behuizing. Voeding 12 V AC.

Technische gegevens:

Voeding:			12 V AC

Vermogen:			10 VA in geopende stand	16 VA tijdens openen

Electrische aansluiting:	IP 65

Omgevingstemperatuur: 	-10°C tot +50°C

Mediatemperatuur: 		-10°C tot +90°C

Werkdruk:			30 - 1600 kPa

| Bestel- nummer | Aansluitingen | Volumestroom bij 100 kPa drukverlies |
| --- | --- | --- |
| 277105 | 1/2" bi. dr | 63 l/min |
| 277106 | 3/4" bi. dr. | 140 l/min |
| 277122 | 1" bi. dr. | 216 l/min |