Rada V12BC (ref. 1.1651.002)

Een robuuste éénknopsbediende thermostatische mengkraan voor inbouwmontage met geïntegreerde afsluiters en een capaciteit van 30l/min bij 100Kpa drukverlies. De ‘safe-to-touch’mengkraan  heeft een soepele en vlotte bedieningshendel met eenvoudige markeringen Met deze enkelvoudige regelknop wordt zowel de kraan geopend en gesloten als de temperatuur geregeld. De knop wordt tegen de klok in gedraaid vanaf de gesloten stand door de koude naar de hoogste stand totdat de gewenste temperatuur is verkregen. Deze vaste volgorde voorkomt dat er bij het openen van de kraan onmiddellijk heetwater kan doorstromen.

Aansluitingen: 	inlaten    : 15mm knel

uitlaat	:15mm kneldraad