# Rada monocontrol 126 (277739) Geïntegreerd en onafhankelijk non-touch besturingssysteem voor meerdere urinoirs

Een passief infrarood detectiesysteem voor automatische en gelijktijdige spoeling van maximaal 3 urinoirs.  Hierbij registreert een passief infrarood detector een temperatuursverandering (opgewekt door een persoon die zich binnen het detectiegebied beweegt) ten opzichte van de omgevingstemperatuur.

Het systeem bestaat uit een polyamide behuizing (IP65) met een printmodule en magneetventiel, en uit een inbouw plafonddetector.

De printmodule voor de besturing is waterdicht ingegoten in een blauw plastic stuurunit (afmetingen 64 x 53 x 11 mm), en wordt rechtstreeks op het magneetventiel geklikt. Op deze stuurunit zit een ronde schakelaar waarmee men de looptijd voor de groepsspoeling kan instellen van 6 tot 13 sec, wachttijden in stappen van 30sec en de cyclusspoeling elke 24 uur.

Een platte witte kunststof detector voor plafondinbouw (afmetingen ø 128 mm, hoogte 15 mm) met een passief infrarood sensor creëert een kegelvormig detectieveld met een basis van 400x 3000 mm en een hoogte van 2,5m.  De detector heeft een temperatuurbereik tussen 0 en 40en een aanpasbare gevoeligheid. Wordt geleverd inclusief 2-aderige, verlengbare aansluitkabel van 2,5 m lengte.  De maximale montagehoogte van de detector is 2,5 m boven de wastafel. Elk type urinoir kan worden aangestuurd door dit systeem. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de detector minimaal 50 cm van  een warmtebron verwijderd moet zijn. Het gebied tussen de detector en de wastafel moet vrij van obstakels zijn. Als er omstandigheden zijn waarbij de gebruiker beschermende kleding draagt, kan dit de functie van de detector ongunstig beïnvloeden.

Het magneetventiel met kunststof huis. 12V, 15 mm knelkoppelingen, capaciteit 0.33l/sec bij 100 kPa drukverlies, dat door de printmodule wordt aangestuurd.

Apart te bestellen:

Netadapter voor maximaal 1 besturing 230V/12V – 10VA/50Hz (rechtstreeks in het stopcontact te gebruiken).